QUANTATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE FRONTAL E CALÇADA PÚBLICA DA UNIDADE DE SAÚDE

Endereço:  Rua Ernesto Francisco Cardoso -- Município de Santa Terezinha do Progresso / SC

Área calçada: 113,65 m²

Área parte frontal: 430,07 m²

Área Total: 543,72 m²

- MATERIAIS e SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

## PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS

Placa em chapa de aço galvanizada (programa financiador): (2,00x1,25m) = 2,50 m²

## SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO/LOCAÇÃO DA OBRA

Compactação/regularização das partes: calçada 113,65m² + parte frontal 430,07m² = 543,725 m²

Locação da obra (serviços topográficos): calçada 113,65m² + parte frontal 430,07m² = 543,72 m²

## REMOÇÕES

Serviços de remoção de meio fio (servente): 4 Horas

Lajotas da calçada pública: 75,60ml

Contrapiso do acesso das ambulâncias: 35,85m²

Contrapiso da caçada em frente à edificação: 15,40m²

∑ contrapiso= 51,25m²

Entulho: 75,60m² + 35,85m² + 15,40m² (126,85m²x0,10ml) = 12,69m³

## CALÇADA PÚBLICA/ VIGA DE TRAVAMENTO / MEIO FIO / PÁTIO / ACESSO FRONTAL e ESTACIONAMENTO EM PAVERS

Calçada pública:

Paver:

Cinza 25 x 10 cm esp. 6,00 cm = 94,53 m²

Paver Vermelho 10 x 25 cm esp. 6,00 cm - Podotátil (Direcional) = 20,39 m²

Paver Vermelho 10 x 25 cm esp. 6,00 cm - Podotátil (Alerta) = 1,00 m²

Meio Fio Pré-moldado 0,13x0,15x0,30x1,00m: rebaixado 27,00ml + normal 29,00ml = 56,00ml

Viga de travamento:

Concreto Fck 20 Mpa = 31,50 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m (Altura) = 0,47 m³

Forma de Madeira para Viga = 31,50 m x 0,20 m (Largura) x 2,00 Lados = 12,60 m²

Armação Aço CA 50, corte/dobra/colocação = 31,50 m x 0,738 Kg/m = 23,25 Kg

Pintura da Faixa de pedestre (6,80mlx2,00ml) = 13,60ml

Pátio do acesso frontal e estacionamento:

Pátio/calçada frontal da obra em paver: pátio 59,43m² + calçada 47,80m² = 107,23m²

Estacionamento em paver: 59,21m²

∑ = 166,44m²

## RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESCADA FRONTAL e PÁTIO DE ACESSO DE VEÍCULOS EM CONCRETO / VAGA DE ESTACIONAMENTO / MURO / CANALETA DE ESCOAMENTO

Rampa em concreto armado:

Contrapiso armado, incluso patamares: 64,93m²

Alvenaria de fechamento da rampa: 35,00m²

Revestimento da alvenaria:

Chapisco (considerado somente um lado pois o outro lado encosta no solo) :50,00m²

Massa única para recebimento da pintura: 50,00m²

Pintura da alvenaria de fechamento da rampa: 50,00m²

Concreto e aço para a estrutura da rampa:

Concreto para as vigas 0,14x0,25m (baldrame e superior): 6,25m³

Concreto para os pilaretes 0,15x0,15m: 0,90m³

∑ = 7,15m³

Armadura Aço CA 50 Ø8.0mm para as vigas:  263,00 Kg

Armadura Aço CA 50 Ø8.0mm para as sapatas:  45,00 Kg

Armadura Aço CA 50 Ø8.0mm para os pilaretes:  88,00 Kg

∑ Ø8.0mm = 396,00m²

Lastro de Concreto magro para as sapatas: (0,50m x 0,50m x 0,05m) x 28,00 und = 0,35 m³

Armadura Aço CA 50 estribos Ø5.0mm para os pilaretes: 14,00 Kg

Armadura Aço CA 50 estribos Ø5.0mm para as vigas:  113,00 Kg

∑ Ø5.0mm = 127,00m²

Escada em concreto armado, incluso patamar: 5,40m² (0,90m³)

Guarda-corpo com corrimão:

Rampa:  86,00ml x 1,10m de altura= 94,50m²

Corrimão para a escada:  4,50ml x 2 lados= 9,00ml

Pintura do guarda corpo com corrimão: 94,50ml ² x 60% por ser vazado = 56,70m²

Pintura corrimão: 9,00ml x 0,10m = 0,90 m²

∑ = 57,60m²

Contrapiso armado para vaga cadeirante, vaga idoso e pátio de acesso dos veículos:

Vaga cadeirante, idoso e faixa de circulação:  31,00m²

Pátio:  121,44m²

∑ = 152,44 m²

Pintura no contrapiso:

Pintura do pictograma com tinta epóxi (1,20mlx1,20ml) = 1,44m²

Pintura do letreiro indicando “idoso” (0,65mlx2,50ml) = 1,63m²

Pintura em tinta epóxi das faixas amarelas = 1,63m²

Pintura da faixa do trajeto seguro = 22,52m²

∑ pintura = 27,22m²

Rampa de acesso para ambulância:

Contrapiso armado: 39,95m²

Canaleta para escoamento das águas pluviais:

Canaleta meio tubo diâmetro de 40cm: 13,70ml

Muros de contensão em bloco de concreto estrutural (14x19x39cm):

Muro 01:

Blocos em concreto estrutural: 4,50ml +4,50ml: 9,00ml x 2,00ml = 18,00 m²

Preenchimento dos blocos com concreto: 9,00 ml (dimensão do muro) / 0,39m (medida de 1 bloco) = 23 blocos (23 und x 2 furos por bloco) = 46 furos  46 und x (0,10m x 0,10m) x 2,00 m de altura = 0,92 m³

Armação em aço para o muro:

Diâm. 8.0 mm (uma barra de 2,00ml em cada bloco: 23 barras) = 18,00 Kg

Viga em concreto armado do muro:

Diâm. 8.0 mm (duas barras armadura positiva e duas barras armadura negativa) = 14,00 Kg

Concreto Fck 25 Mpa = 9,00 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m (Altura) = 0,14 m³

Forma de Madeira para Viga = 9,00 m x 0,20 m (Largura) x 2 lados = 3,60 m²

Muro 02:

Blocos em concreto estrutural: 12,65ml +4,90m: 17,55ml x 1,20ml = 21,06m²

Preenchimento dos blocos em concreto: 17,55 ml (dimensão do muro) / 0,39m (medida de 1 bloco) = 45 blocos (45 und x 2 furos por bloco) = 90 furos  90 und x (0,10m x 0,10m) x 1,20 m de altura = 1,08 m³

Armação em aço para o muro:

Diâm. 8.0 mm (uma barra de 1,20ml em cada bloco: 45 barras) = 21,30 Kg

Viga em concreto armado do muro:

Diâm. 8.0 mm (duas barras armadura positiva e duas barras armadura negativa) = 28,00 Kg

Concreto Fck 25 Mpa = 17,55 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m (Altura) = 0,26 m³

Forma de Madeira para Viga = 17,55 m x 0,20 m (Largura) x 2 lados = 7,00 m²

Muro 03:

Blocos em concreto estrutural: 13,70ml x 1,20ml = 16,44m²

Preenchimento dos blocos em concreto: 13,70 ml (dimensão do muro) / 0,39m (medida de 1 bloco) = 35 blocos (35 und x 2 furos por bloco) = 70 furos  70 und x (0,10m x 0,10m) x 1,20 m de altura = 0,84 m³

Armação em aço para o muro:

Diâm. 8.0 mm (uma barra de 1,20ml em cada bloco: 35 barras) = 17,00 Kg

Viga em concreto armado do muro:

Diâm. 8.0 mm (duas barras armadura positiva e duas barras armadura negativa) = 22,00 Kg

Concreto Fck 25 Mpa = 13,70 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m (Altura) = 0,20 m³

Forma de Madeira para Viga = 13,70 m x 0,20 m (Largura) x 2 lados = 2,74 m²

SOMA DOS ITENS DOS MUROS 01, 02 e 03:

Blocos em concreto estrutural = 18,00m² + 21,06m² + 16,44m² = 55,50m²

Concreto para preenchimento dos furos = 0,92m³ + 1,08m³ + 0,84m³ = 2,84m³

Armação para os blocos Ø8mm (verticalmente em cada bloco) = 18,00 Kg + 21,30 Kg + 17,00kg= 56,30 kg

Armação para as vigas de fundação dos muros Ø8mm= 14,00 Kg + 28,00 Kg + 22,00kg= 60,00 kg

∑ = 116,30m²

Concreto para as vigas de fundação dos muros = 0,14m³ + 0,26m³ + 0,20m³ = 0,60m³

Formas de madeira para as vigas = 3,60m² + 7,00m² + 2,74m² = 13,34m²

Santa Terezinha do Progresso, 30 de abril de 2018.

_____________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)