MEMORIAL DESCRITIVO

Este relatório, tem por objetivo, estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto da UNIDADE DE SAÚDE localizada no perímetro urbano, no município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC, com área total de  282,83 m2.

1.0 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

  - -  LOCAÇÃO DA OBRA / NÍVEL:

O quadro da obra será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável.

Seguir os níveis da obra, especificado em projeto anexo.

1.2 – ESCAVAÇÕES E REATERRO:

Para as sapatas as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas. Em ambos os casos os reaterros deverão ser feitos em camadas sucessivas de 20 cm, com solos de 1ª categoria, isento de matéria orgânica e apioladas com um determinado grau de umidade, garantindo a estabilidade da compactação.

1.3 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO GERAL/ PROJETO ESTRUTURAL / LAJE

Toda a obra será executada em estrutura de concreto armado, (fundação, pilares, vigas de baldrame, vigas de cobertura e a estrutura da platibanda) seguindo as normas da ABNT.

Projeto Estrutural> Esta sendo fornecido em anexo, de responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso.

Laje pré-Moldada: Executar laje pré-moldada na estrutura do reservatório e na laje frontal e lateral de acesso. Conforme especificado em memorial descritivo do estrutural em anexo.

1.4 – ALVENARIA: Em todas as alvenarias deverão ser utilizados tijolos de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, de 1ª qualidade, inclusive nas platibandas.

- Muro de divisa: Deverá ser executado somente parte de muro de divisa – lateral esquerda 22,65 ml e na lateral direita 9,00 ml de muro todos com altura de 1,50 m.

Estes muros deverão ser executados também  com tijolos de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, de 1ª qualidade, com estrutura de concreto armado e para acabamento somente o chapisco.

1.5 -  PAVIMENTAÇÃO:

- A parte da pavimentação externa não será executada nesta etapa – somente os abrigos de lixos e nas áreas para a movimentação de veículos somente espalhado brita.

1.5.1 – CONTRAPISO 6 CM: Deverá ser executado em toda a parte dos ambientes o contrapiso não estrutural de 6 cm, inclusive a calçada externa frontal, lateral e fundos.

1.5.2 – REGULARIZAÇÃO DE ÁREA: Após o contrapiso deverá ser provido uma regularização de base  para receber o piso final.

1.5.3 - PISO CERÂMICO GERAL INTERNO : Toda as áreas internas e as calçadas externas receberão o piso em cerâmica de 1º qualidade de 41x41 cm, PI5, sendo que não poderá ser piso com qualquer tipo de relevo para evitar acúmulo de poeiras / sujeiras.

Para a espera, a circulação e os 2 acessos frontais e calçadas externas deverão ser utilizadas cerâmicas antiderrapantes. Sendo que, a escolha das peças é de responsabilidade da Administração Municipal.

- Nos ambientes que não possui azulejo nas paredes executar os rodapés conforme detalhe em anexo.

1.6  - ESQUADRIAS

1.6.1 – VIDRO 10MM: Abertura externas. Seguir quadro de dimensionamento em projeto. Utilizar vidro 10 mm, fumê, sendo que o acabamento final deve ser perfeitamente utilizado o silicone para evitar infiltração de água de chuvas e deverá também ser feito orifícios no alumínio que ajudará para evitar a entrada de água.

1.6.2 – MADEIRA: Todas as esquadrias internas serão em madeira, de 1ª qualidade, com todos os acessórios de fixação, com trinco e chaves, onde não será aceito trinco de plástico.

1.6.3 – FERRO: Para as portas das lixeiras e a porta do reservatório deverão ser executado tipo veneziana em ferro, com todos os acessórios de fixação, trinco e chaves, material de 1 qualidade.

1.7 -  REVESTIMENTO

Todas as paredes (internas e externas), as lajes e o local para o lixo receberão todos os revestimentos: chapisco, emboço e reboco. As paredes que não levarão o reboco serão as que receberão o azulejo até o teto.

Os ambientes que receberão o azulejo até o teto serão: todas as paredes dos sanitários e vestiários. Já na sala de curativos, na vacina, na sala de expurgo, na sala de esterilização, consultório odontológico e na copa somente na parede que se localiza a bancada  somente a parede que está localizada a bancada com a cuba receberá o azulejo até o teto.

OBS: Os azulejos deverão ser lisos (para evitar acúmulo de poeiras) e de cores claras.

1.8 – PINTURA

As alvenarias internas e externas, os tetos em laje receberão pintura com 2 demãos em tinta acrílica de 1ª qualidade.

As cores internas deverão ser cores claras.

As esquadrias de madeira receberão duas demãos de tinta esmalte, nas cores definidas pela Administração Municipal.

As esquadrias em ferro do abrigo de lixo e do reservatório receberão pintura com tinta esmalte na cor definida pela Administração Municipal.

1.9 – COBERTURA

1.9.1 – TELHAS DE FIBROCIMENTO: A cobertura geral da obra será em telhas de fibrocimento 6 mm, estruturadas em estrutura de madeira, conforme projeto em anexo.

OBS: Seguir planta de cobertura em anexo.

- Seguir calhas e rufos galvanizados. Deverá ser instalado rufo de acabamento no topo da platibanda.

1.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS

Seguir o projeto conforme projeto do engenheiro elétrico e elétrico preventivo Glauber Sartori Gandolfi.

1.11 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: A execução da parte do hidro-sanitário obedecerá ao projeto fornecido em anexo juntamente com as normas da ABNT e CASAN. Será utilizado um reservatório de fibra, com capacidade de 2.000                              litros.

1.12 - INSTALAÇÕES  do PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Conforme o memorial descritivo e projetos  em anexo.

1.13 – GRANITO:

1.13.1 – GUARDA-CORPO: Todos os guarda-corpos das janelas deverão receber acabamento em granito com uma mínima inclinação para a parte externa devido as águas de chuvas.

1.13.2 – BANCADAS: Todos os ambientes que possuem bancadas, estas deverão ser executadas em pedra granito de escolha das peças de responsabilidade da Administração Municipal.

Deverá ser executado nas bancadas borda de acabamento com altura de 15 cm.

1.13.2 – SOLEIRAS: Todas as soleiras deverão receber acabamento em pedras de granito, definida a escolha pela Administração Municipal.

1.14 – ACESSÓRIOS DOS SANITÁRIOS E DAS BANCADAS: Deverá ser instalado todos os acessórios nos sanitários e nas bancadas dos consultórios como: Papeleiras, saboneteiras, porta papel, barras de proteção nos sanitários dos deficientes físicos.

# OBS: Todas as torneiras deverão ser com dispositivo automático.

1.15 – RODAPÉS: Os rodapés da unidade serão executados em cerâmica, deverá ser a mesma do piso, sendo que não poderá haver ressalto na execução da junção dos rodapés com as paredes. Ver detalhe em projeto anexo.

1.16 – SISTEMA DE EXAUSTÃO (E) / ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA(EE) / AR COMPRIMIDO MEDICINAL (FAM) / VÁCUO DE EMERGÊNCIA (FVC) / OXIGÊNIO (FO) / CLIMATIZADOR (CL)

(EE) – Salas que receberão: imunização (Vacina).

(FAM) – Salas que receberão: Consultório odontológico.

(FVC) – Vácuo clínico portátil – Sala utilizada: Consultório odontológico.

(CL) – Salas que receberão: Todos os ambientes demarcados em anexo.

1.17 – IMPERMEABILIZAÇÃO

- VIGAS DE BALDRAME

Deverá ser procedida perfeitamente a impermeabilização das vigas de baldrame, para evitar infiltração nas paredes.

- LAJES:

Deverá ser procedida perfeitamente a impermeabilização das lajes, de cobertura e do abrigo de lixo (lajes aparentes).

1.18 – VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverá ser executada em todas as portas e janelas as vergas e contra vergas em concreto armado.

1.19 – TELAS PROTETORAS

Nas salas de esterilização e de curativo – deverão ser instaladas telas de proteção – Utilizar material de 1ª qualidade.

1.20 – BARRAS DE PROTEÇÃO

No sanitário para pnes deverá ser instalado as barras de proteção conforme NBR 9050.

1.22 – FORRO EM PVC

Deverá receber em toda a obra e inclusive para os beirais o forro em PVC, com roda-forro e estrutura de sustentação.

1.23 – INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E INTERNET

A empresa vencedora da licitação deverá apresentar o projeto das instalações telefônicas e internet juntamente com o orçamento e art de responsabilidade técnica – onde juntamente será analisado pelo fiscal responsável pela obra. NO orçamento em anexo este item foi feito um cálculo estimado.

1.24 - LIMPEZA:

- Início da Obra: Deverá ser feito a limpeza do local para o início da obra.

- Final da Obra: A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes. Deverá estar em perfeito estado de funcionamento.

# 2.0 - CONSIDERAÇÃO FINAL

# Qualquer alteração do projeto depois de aprovado pela vigilância sanitária deverá ter aprovação novamente da vigilância e do profissional responsável.

# Caso houver esta alteração fica de toda a responsabilidade do Prefeito Municipal  e da Secretária de Saúde do município de Santa Terezinha do Progresso– SC.

# - Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de 1ª qualidade,

.

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO (SC), 08 de JUNHO de 2.015.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito do Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO

Arquiteta & Urbanista – Amerios

CAU/RN A23967-4